Плотность водных растворов метилового и этилового спиртов при 15 ºС

| Метиловый спирт |  |  | Этиловый спирт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | CH3OH, % |  | Плотность, кг/м3 | C2H5OH, % |  |
|  | по весу | по объему |  | по весу | по объему |
| 997 | 1 | 1,25 | 997,6 | 0,8 | 1 |
| 995 | 2 | 2,50 | 996,2 | 1,6 | 2 |
| 992 | 4 | 4,99 | 993,3 | 3,2 | 4 |
| 989 | 6 | 7,45 | 990,6 | 4,6 | 6 |
| 985 | 8 | 9,91 | 988,2 | 6,4 | 8 |
| 982 | 10 | 12,35 | 985,8 | 8,1 | 10 |
| 979 | 12 | 14,77 | 983,5 | 9,7 | 12 |
| 977 | 14 | 17,18 | 981,3 | 11,3 | 14 |
| 974 | 16 | 19,58 | 979,2 | 13,0 | 16 |
| 971 | 18 | 21,96 | 977,2 | 14,6 | 18 |
| 968 | 20 | 24,33 | 975,2 | 16,3 | 20 |
| 965 | 22 | 26,69 | 973,2 | 17,9 | 22 |
| 963 | 24 | 29,03 | 971,2 | 19,6 | 24 |
| 960 | 26 | 31,35 | 969,1 | 21,3 | 26 |
| 957 | 28 | 33,66 | 966,9 | 23,0 | 28 |
| 954 | 30 | 35,95 | 964,7 | 24,7 | 30 |
| 951 | 32 | 38,22 | 962,3 | 26,4 | 32 |
| 947 | 34 | 40,48 | 959,8 | 28,1 | 34 |
| 944 | 36 | 42,71 | 957,1 | 29,9 | 36 |
| 941 | 38 | 44,92 | 954,2 | 31,6 | 38 |
| 937 | 40 | 47,11 | 951,2 | 33,4 | 40 |
| 934 | 42 | 49,28 | 948,1 | 35,2 | 42 |
| 930 | 44 | 51,42 | 944,8 | 37,0 | 44 |
| 926 | 46 | 53,54 | 941,3 | 38,8 | 46 |
| 922 | 48 | 55,64 | 937,7 | 40,6 | 48 |
| 919 | 50 | 57,71 | 933,9 | 42,5 | 50 |
| 915 | 52 | 59,76 | 929,9 | 44,4 | 52 |
| 910 | 54 | 61,78 | 925,9 | 46,3 | 54 |
| 906 | 56 | 63,78 | 921,7 | 48,2 | 56 |
| 902 | 58 | 65,75 | 917,4 | 50,2 | 58 |
| 898 | 60 | 67,69 | 913,1 | 52,2 | 60 |
| 893 | 62 | 69,61 | 908,6 | 54,2 | 62 |
| 889 | 64 | 71,49 | 904,0 | 56,2 | 64 |
| 884 | 66 | 73,34 | 899,3 | 58,2 | 66 |
| 880 | 68 | 75,17 | 894,5 | 60,3 | 68 |
| 875 | 70 | 76,98 | 889,6 | 62,4 | 70 |
| 870 | 72 | 78,75 | 884,6 | 64,6 | 72 |
| 865 | 74 | 80,48 | 879,5 | 66,8 | 74 |
| 860 | 76 | 82,18 | 874,3 | 69,0 | 76 |
| 855 | 78 | 83,86 | 869,0 | 71,2 | 78 |
| 850 | 80 | 85,50 | 863,5 | 73,5 | 80 |
| 845 | 82 | 87,11 | 857,9 | 75,9 | 82 |
| 840 | 84 | 88,68 | 852,1 | 78,2 | 84 |
| 835 | 86 | 90,21 | 846,2 | 80,7 | 86 |
| 829 | 88 | 91,72 | 840 | 83,1 | 88 |
| 824 | 90 | 93,19 | 833,6 | 85,7 | 90 |
| 818 | 92 | 94,63 | 826,8 | 88,3 | 92 |
| 813 | 94 | 96,02 | 819,6 | 91,0 | 94 |
| 807 | 96 | 97,37 | 811,7 | 93,9 | 96 |
| 801 | 98 | 98,70 | 803,3 | 96,8 | 98 |
| 796 | 100 | 100 | 793,6 | 100 | 100 |